Vidrio Aislante de Control Solar y Protección para Aves

Tipo: Vidrio Aislante de Control Solar de baja emisividad (Low-E) claro para Protección de Aves

“BirdSmart™ Patrón 6 en línea 2x2 (capa 1) Solarban® 65 (capa 2) Claro + Claro” por Vitro Vidrio Arquitectónico.

Vidrio Exterior: Vidrio claro, grabado láser “BirdSmart™” en la primera superficie (1), recubrimiento por pulverización en la segunda superficie (2), fabricado por Vitro Vidrio Arquitectónico.

Vidrio Interior: Vidrio flotado (claro).

Grabado Láser: “BirdSmart™ Patrón en línea 2x2”, en la primera superficie (1) por Vitro Vidrio Arquitectónico.

Recubrimiento Low-E: “Solarban® 65” Control Solar (pulverizado) por Vitro Vidrio Arquitectónico.

Ubicación del Recubrimiento: Segunda superficie (2).

Valores de Rendimiento

| Transmisión de Luz Visible | Reflectividad | Valor-U Noche de Invierno | Valor-U (Argón) | SHGC | CRI | Factor de amenaza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70% | 14% | 1.64 | 1.36 | 0.35 | 96 | 20 |

Fabricantes aprobados: Se requiere un fabricante certificado por Vitro Certified™

Certificación: Ambas láminas deben estar certificadas Cradle to Cradle™, mínimo nivel Bronce, por el Cradle to Cradle Product Innovation Institute (www.c2ccertified.org). El patrón BirdSmart™ Patrón 6 en línea 2x2 cuenta con certificación de factor de amenaza por el American Bird Conservatory (ABC)

Apariencia exterior: Transparente

Construcción de la Unidad Aislante: 1/4” (6mm) vidrio + 1/2” (13mm) espacio de aire + 1/4” (6mm) vidrio.

## Tipo: Vidrio Aislante de Control Solar y baja emisividad (Low-E) Ultra-Claro para Protección de Aves

“BirdSmart™ Patrón 6 En línea 2x2 (1) Solarban® 65 (2) Starphire® + Starphire®” por Vitro Vidrio Arquitectónico

Vidrio Exterior: Vidrio Starphire® (bajo en hierro), grabado láser “BirdSmart™” en la primera superficie (1), recubrimiento por pulverización en la segunda superficie (2), fabricado por Vitro Vidrio Arquitectónico.

Vidrio Interior: Vidrio Starphire® (bajo en hierro)

Grabado Láser “BirdSmart™ Patrón En línea 2x2”, en la primera superficie (1) por Vitro Vidrio Arquitectónico.

Recubrimiento Low-E: “Solarban® 65” Control Solar (pulverizado) por Vitro Vidrio Arquitectónico.

Ubicación del Recubrimiento: Segunda superficie (2)

Valores de Rendimiento

| Transmisión de Luz Visible | Reflectividad | Valor-U Noche de Invierno | Valor-U (Argón) | SHGC | CRI | Factor de amenaza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73% | 15% | 1.64 | 1.36 | 0.36 | 99 | 20 |

Fabricantes aprobados: Se requiere un fabricante certificado por Vitro Certified™

Certificación: Ambas láminas deben estar certificadas Cradle to Cradle™, mínimo nivel Bronce, por el Cradle to Cradle Product Innovation Institute (www.c2ccertified.org). El patrón BirdSmart™ Patrón 6 en línea 2x2 cuenta con certificación de factor de amenaza por el American Bird Conservatory (ABC)

Apariencia exterior: Ultra Claro

Construcción de la Unidad Aislante: 1/4” (6mm) vidrio + 1/2” (13mm) espacio de aire + 1/4” (6mm) vidrio.