# Tipo: Vidrio Aislante Claro de Baja Emisividad con Control Solar

"Solarban® 65" (2) Claro + Claro por Vitro Vidrio Arquitectónico.

Lámina Exterior: Vidrio Claro, Revestido mediante Pulverización Catódica en la segunda superficie (2)

Lámina Interior: Vidrio Flotado Claro (Claro)

Revestimiento de Baja Emisividad: "Solarban®" 65 con Control Solar (Revestido Mediante Pulverización Catódica) de Vitro Vidrio Arquitectónico.

Localización: Segunda superficie (2)

# Valores de Desempeño

| Transmisión de Luz Visible | Valor U Invierno | Valor U Verano | SHGC | Coeficiente de Sombra | Reflectancia deLuz Visible Exterior |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70% | 0.29 | 0.27 | 0.35 | 0.40 | 14% |

Fabricantes Autorizados: Se requiere un Fabricante Vitro Certified™

Certificación: Ambas láminas deben contar con la certificación Cradle to Cradle Certified™, nivel Bronce como mínimo, por el Cradle to Cradle Product Innovation Institute(www.c2ccertified.org).

# Aspecto Exterior: Claro

Construcción de Unidad Aislante: vidrio de ¼ de pulgada (6 mm) + cámara de aire de ½ pulgada (13 mm) + vidrio de ¼ de pulgada (6 mm)

# Tipo: Vidrio Aislante Claro de Baja Emisividad y Bajo Hierro con Control Solar

“Solarban®” 65 (2) “Starphire®” + “Starphire®” de Vitro Vidrio Arquitectónico.

Lámina Exterior: "Starphire®" (bajo en hierro [un tipo de vidrio especialmente formulado para eliminar el tono verde comúnmente asociado con el vidrio claro convencional]) Vidrio Flotado de Vitro Vidrio Arquitectónico, revestido mediante pulverización catódica en la segunda superficie (2)

Lámina Interior: Vidrio Flotado "Starphire®" (ultra bajo en hierro)

Revestimiento de Baja Emisividad: "Solarban®" 65 con Control Solar (Revestido Mediante Pulverización Catódica) de Vitro Vidrio Arquitectónico.

Localización: Segunda superficie (2)

# Valores de Desempeño

| Transmisión de Luz Visible | Valor U Invierno | Valor U Verano | SHGC | Coeficiente de Sombra | Reflectancia deLuz Visible Exterior |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73% | 0.29 | 0.27 | 0.36 | 0.42 | 15% |

Fabricantes Autorizados: Se requiere un Fabricante Vitro Certified™

Certificación: Ambas láminas deben contar con la certificación Cradle to Cradle Certified™, nivel Bronce como mínimo, del Cradle to Cradle Product Innovation Institute(www.c2ccertified.org).

Aspecto Exterior: Ultra-Claro

Construcción de Unidad Aislante: vidrio de ¼ de pulgada (6 mm) + cámara de aire de ½ pulgada (13 mm) + vidrio de ¼ de pulgada (6 mm)

# Tipo: Vidrio Aislante Claro de Baja Emisividad y Bajo Hierro con Control Solar

“Solarban®” 65 (2) “Acuity™” + “Acuity™” por Vitro Vidrio Arquitectónico.

Lámina Exterior: "Acuity™" (bajo en hierro [un tipo de vidrio especialmente formulado para eliminar el tono verde comúnmente asociado con el vidrio transparente]) Vidrio Flotado de Vitro Vidrio Arquitectónico, revestido mediante pulverización catódica en la segunda superficie (2)

Lámina Interior: Vidrio Flotado "Acuity™ " (bajo en hierro)

Revestimiento de Baja Emisividad: "Solarban®" 65 con Control Solar (Revestido Mediante Pulverización Catódica) de Vitro Vidrio Arquitectónico.

Localización: Segunda superficie (2)

# Valores de Desempeño

| Transmisión de Luz Visible | Valor U Invierno | Valor U Verano | SHGC | Coeficiente de Sombra | Reflectancia deLuz Visible Exterior |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72% | 0.29 | 0.27 | 0.36 | 0.42 | 15% |

Fabricantes Autorizados: Se requiere un Fabricante Vitro Certified™

Certificación: Ambas láminas deben contar con la certificación Cradle to Cradle Certified™, nivel Bronce como mínimo, del Cradle to Cradle Product Innovation Institute(www.c2ccertified.org).

Aspecto Exterior: Ultra-Claro

Vitro Vidrio Arquitectónico

Construcción de Unidad Aislante: vidrio de 1/4 de pulgada (6 mm) + cámara de aire de 1/2 pulgada (13 mm) + vidrio de 1/4 de pulgada (6 mm).